Муниципальная долгосрочная

Целевая программа

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Александровское сельское поселение»

на 2012-2015 годы и на период до 2029 года

с. Александровка

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2012 – 2015 годы и на период до 2029 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Решение коллегии Администрации Ростовской области от 14.12.2009 № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области»; |
| Дата принятия решения о разработке Программы |  |
| Заказчик Программы | Администрация Александровского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Александровского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Александровского сельского поселения, предприятия коммунального комплекса |
| Цель и задачи реализации Программы | Повышение безопасности функционирования транспортной системы: - содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и инженерных сетей на уровне соответствующем категории дорог, путем ремонта или реконструкции дорог с инженерными коммуникациями; - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, за счет планового ремонта, и капитального ремонта автомобильных дорог с улучшением условий движения автотранспорта; - реконструкция и обустройство существующих площадей и улиц с увеличением численности зеленых насаждений и установкой новых скамеек и урн; - строительство и реконструкция детских и спортивных площадок; -благоустройство зон отдыха; - содержание и устройство новых сетей уличного освещения; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг по водоснабжению; - ремонт и содержание мест захоронения; - ремонт и содержание общественных питьевых колодцев. - оснащение приборами учета энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы; -проведение соответствующих мероприятий по снижению удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды и природного газа; -уменьшение выбросов вредных веществ, за счет сокращения объемов потребления тепловой энергии; -активная пропаганда ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей; - реализация Программы ПКР муниципального образования «Александровское сельское поселение» и других документов территориального планирования. - обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства; - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы; - создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, электроэнергии утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2012 до 2015 годы и на период до 2029 года |
| Основные мероприятия Программы | - - поэтапное строительство и ввод в эксплуатацию сетей коммунальной инфраструктуры; - - модернизация и строительство улично – дорожной сети; - - мероприятия по модернизации и строительству электроснабжения; - - строительство сетей газоснабжения; - - строительство сетей и объектов водоснабжения и водоотведения; - - модернизация сетей связи; - - мероприятия по санитарной очистки территории; - -обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг, повышение качества уровня жизни населения. |
| контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования «Александровское сельское поселение». Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Александровского сельского поселения. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Александровского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют: Собрание депутатов Александровского сельского поселения и Администрация Александровского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

- Задачи Программы

Снижение расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями бюджетной сферы:

- оснащение приборами учета  энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы;

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды, природного газа;

- сокращение выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов;

- активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Расчет перспективной численности населения

Расчет перспективной численности населения на 2015 год и до 2029г. произведен по методу статистического учета естественного и механического прироста населения с пролонгацией выявленных тенденций.

Расчет перспективной численности населения Александровского сельского  поселения производится по следующей формуле:

Sпер.= St × (1+K общ.пр./ 100)t,

где      Sпер.  - расчетная численность населения через t лет, человек;

St - фактическая численность населения;

К общ. пр. – коэффициент общего прироста населения;

t – число лет, на которое прогнозируется расчет.

При прогнозировании учитывалось изменение динамики численности населения в положительную сторону за счет улучшения уровня жизни населения и социально-экономических условий поселения.

Общая численность населения на первую очередь составляет:

Sпер.(2015)  = 5557×(1+(0,86)/100)3= 5701

Общая численность населения на расчетный срок составляет:

Sпер.(2029)  = 5557×(1+0,86/100)17= 6428

Обобщенные данные о перспективной численности населения Александровского сельского поселения представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  | По состоянию на 01.01.2012 г. | Проектные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2029 г. |
| Численность населения, чел. | 5557 | 5701 | 6428 |
| Прирост, убыль, чел. | - | 144 | 871 |

Расчетная численность населения не учитывает возможные форс-мажорные изменения в социальной, политической, экономической или иной базовой сфере жизнедеятельности, способные повлиять на динамику.

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Александровского сельского поселения приведены в сводной таблице 2.

Сводная таблица перспективной численности населения населенных пунктов

Таблица 2

| Населенный пункт | Настоящее время (01.01.2012 г.) | Прогнозная численность населения (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетные сроки |  |
|  |  | 2015г. | 2029г. |
| с.Александровка | 4761 | 4884 | 5507 |
| х.Христичево | 278 | 285 | 322 |
| х. Красная Поляна | 222 | 228 | 257 |
| х.Нижняя Козинка | 100 | 103 | 115 |
| х.Красная Заря | 24 | 25 | 28 |
| х. Цыганки | 17 | 17 | 20 |
| пос. Ленинский Лесхоз | 155 | 159 | 179 |
| Всего по Александровскому сельскому поселению | 5557 | 5701 | 6428 |

Таким образом, увеличение численности населения на срок 17 лет (до 2029 года) составляет 871 человек. Улучшение демографической ситуации возможно в населенных пунктах, имеющих наиболее выгодное экономико-географическое положение и расположенных в непосредственной близости от автодорог и водных объектов.

3.Повышение безопасности функционирования транспортной системы

Существующее положение:

Улично-дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов населенных пунктов с их центрами и между собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также транспортные связи сельского поселения с прилегающими территориями.

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы, улицы в жилой застройке (основные, второстепенные, проезды), хозяйственные проезды.

Пешеходное движение в населенных пунктах осуществляется по тротуарам и пешеходным дорожкам, расположенным вдоль жилой застройки. В большинстве случаев дорожки не имеют твердого покрытия.

Существующая улично-дорожная сеть членит селитебную территорию на ряд мелких кварталов и имеет прямоугольную структуру. Главными улицами являются:

- пос. Александровка    – ул. Советская

– ул. Калинина

– ул. Ленина

– пер. Свободный

--  х. Нижняя Козинка       – ул. Мира

- х. Красная Зоря             – ул. Мира

- пос. Красная Поляна    – ул. Мира

- х. Циганки                      – ул. Мира

- х. Христичево                – ул. Школьнаяя

- пос. Ленинский Лесхоз – ул. Лесная

Состояние улично-дорожной сети

Таблица 3

| № | Населенный пункт | Общая протяженность улично-дорожной сети, км | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с асфальто-бетонным покрытием, км | с щебеночным покрытием, км | грунтовые, км |
| 1 | с.Александровка | 62,8 | 17,2 | 9,9 | 35,7 |
| 2 | х.Христичево | 7,7 | 1,0 | 0,7 | 6,0 |
| 3 | х.Нижняя - Козинка | 2,5 | 2,0 | - | 0,5 |
| 4 | п.Ленинский Лесхоз | 1,3 | 0,7 | - | 0,6 |
| 5 | х.Красная Поляна | 3,9 | 3,1 | - | 0,8 |
| 6 | х.Красная Заря | 1,5 | 1,5 | - | - |
| 7 | х.Цыганки | 1,0 | - | - | 1,0 |
|  | ИТОГО | 80,7 | 25,5 | 10,6 | 44,6 |

- Автомобильный транспорт

Каркас транспортной системы Александровского сельского поселения составляют региональная дорога Р 61-57 г. Азов – пос. Александровка – ст. Староминская  (до границы Краснодарского края).

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории поселения составляет 33,81 км, в том числе:

- регионального значения – 15,07 км;

- межмуниципального значения – 1,1 км;

- местного значения – 21,64 км.

Система пассажирских перевозок Александровского с.п. не развита и представлена пригородным маршрутом г. Азов  пос. Александровка, с регулярностью перевозок 7 дней в неделю и  пригородным маршрутом г. Азов – пос. Александровка – х. Христичево с регулярностью движения 7 дней в неделю.

В Александровском поселении отсутствуют автотранспортные предприятия, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки, оборудованные остановочные комплексы так же отсутствуют.

Внутреннего пассажирского транспорта в поселении нет.

Проектные предложения.

Анализируя сложившийся транспортный комплекс Александровского сельского поселения и транспортное обслуживание населения можно сделать вывод о их развитии:

- все населенные пункты, входящие в состав поселения, связаны с центрами поселения и района автомобильными дорогами местного пользования с твердым покрытием, но в то же время данные автодороги в большинстве случаев не соответствуют нормативным параметрам (ширина проезжей части и обочины, сцепные свойства дорожного покрытия, прочность дорожной одежды, наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения и др.);

- большая часть улично-дорожной сети населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии;

- не хватает маршрутов внутреннего сообщения;

Программой принимаются сложившиеся внешние  транспортные связи.

Местная сеть.

В пределах существующей застройки предлагается реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным: с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное. Программой предлагается  новое строительство улиц и дорог, позволяющих обеспечить транспортное обслуживание производственных, селитебных, спортивно-рекреационных, коммунально-складских зон, объектов транспортной и инженерной инфраструктур населенных пунктов и поселения на планируемую перспективу.

Программой предлагается ряд мероприятий по модернизации улично-дорожной сети:

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным с заменой грунто-щебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- проектом предлагается новое строительство дорог в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием;

- доведение технических параметров улиц до соответствия их назначению;

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать муниципальную программу строительства, реконструкции, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог.

Проектируемая улично-дорожная сеть Александровского сельского поселения по видам работ

Таблица 4

| № | Населенный пункт | Вид ремонта, предусмотренный проектом/ Протяженность, км |  |  | Итого, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный ремонт | Реконструкция | Строительство |  |
| 1 | с.Александровка | 17,2 | 9,9 | 35,7 | 62,8 |
| 2 | х.Христичево | 1,0 | 0,7 | 6,0 | 7,7 |
| 3 | х.Нижняя Козинка | 2,0 | - | 0,5 | 2,5 |
| 4 | п.Ленинский Лесхоз | 0,7 | - | 0,6 | 1,3 |
| 5 | х.Красная Поляна | 3,1 | - | 0,8 | 3,9 |
| 6 | х.Красная Заря | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 7 | х.Цыганки | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Общая длина, км |  | 25,5 | 10,6 | 44,6 | 80,7 |

Показатели стоимости проектируемой улично-дорожная сети Александровского сельского поселения по видам работ

Таблица 5

| Населенный пункт | Вид работ | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| с.Александровка | кап.ремонт | 8 600 | 206 400 | 187 480 | 27 520 |
|  | реконструкция | 9 900 | 178 200 | 164 023 | 24 077 |
|  | строительство | 39 300 | 785 400 | 719 138 | 105 562 |
| х.Христичево | кап.ремонт | 800 | 12 000 | 11 162 | 1 638 |
|  | реконструкция | 700 | 12 600 | 11 598 | 1 702 |
|  | строительство | 6 600 | 132 000 | 120 859 | 17 741 |
| х.Нижняя Козинка | кап.ремонт | 1 600 | 24 000 | 22 323 | 3 277 |
|  | реконструкция | - | - | - | - |
|  | строительство | 550 | 11 000 | 10 072 | 1 478 |
| п.Ленинский Лесхоз | кап.ремонт | 560 | 8 400 | 7 813 | 1 147 |
|  | реконструкция | - | - | - | - |
|  | строительство | 660 | 13 200 | 12 086 | 1 774 |
| х.Красная Поляна | кап.ремонт | 2 500 | 37 200 | 34 618 | 5 082 |
|  | реконструкция | - | - | - | - |
|  | строительство | 900 | 17 600 | 16 132 | 2 368 |
| х.Красная Заря | кап.ремонт | 1 200 | 18 000 | 16 742 | 2 458 |
|  | реконструкция | - | - | - | - |
|  | строительство | - | - | - | - |
| х.Цыганки | кап.ремонт | - | - | - | - |
|  | реконструкция | - | - | - | - |
|  | строительство | 1 100 | 22 000 | 20 143 | 2 957 |
| ИТОГО: | кап.ремонт | 15 260 | 306 000 | 280 138 | 41 122 |
|  | реконструкция | 10 600 | 190 800 | 175 621 | 25 779 |
|  | строительство | 49 110 | 981 200 | 898 430 | 131 880 |
| Всего: | 1 552 970 |  |  | 1 354 189 | 198 781 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД.

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям.

Проектируемая дорожная сеть Александровского сельского поселения (дороги местного и межмуниципального значения)

Таблица 6

| Наименование | Протяженность, км |
| --- | --- |
| капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х.Ленинский Лесхоз – х.Марков (Отрадовское сельское поселение) в границах поселения Александровского сельского поселения | 1,1 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к с. Александровка от региональной дороги Р 61-57 | 1,7 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к х. Красная Поляна от региональной дороги Р 61-57 | 3,7 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к х. Христичево от региональной дороги Р 61-57 | 3,0 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Александровка – х. Красная Заря | 3,7 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения х. Христичево – пос. Ленинский Лесхоз с заездом в х.Цыганки | 7,3 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения х.Цыганки – пос. Ленинский Лесхоз | 2,24 |
| Итого автомобильных дорог | 22,74 |

Показатели стоимости проектируемой дорожной сети Александровского сельского поселения (дороги местного и межмуниципального значения)

Таблица 7

| Населенный пункт | Вид работ | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х.Ленинский Лесхоз – х.Марков (Отрадовское сельское поселение) в границах поселения Александровского сельского поселения | капитальный ремонт | 1 600 | 18 600 | 17 614 | 2 586 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к с. Александровка от региональной дороги Р 61-57 | капитальный ремонт | 2 400 | 44 200 | 40 635 | 5 965 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к х. Красная Поляна от региональной дороги Р 61-57 | капитальный ремонт | 5 200 | 96 200 | 88 421 | 12 979 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к х. Христичево от региональной дороги Р 61-57 | капитальный ремонт | 4 200 | 78 000 | 71 678 | 10 522 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Александровка – х. Красная Заря | капитальный ремонт | 5 200 | 96 200 | 88 421 | 12 979 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения х. Христичево – пос. Ленинский Лесхоз с заездом в х.Цыганки | капитальный ремонт | 10 200 | 189 800 | 174 400 | 25 600 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения х.Цыганки – пос. Ленинский Лесхоз | капитальный ремонт | 3 100 | 58 200 | 53 454 | 7 846 |
| ИТОГО: |  | 31 900 | 581 200 | 534 623 | 78 477 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД.

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям.

Транспорт и транспортная инфраструктура.

В настоящее время на территории Александровского сельского поселения существует 1 СТО.

По СНиП 2.07.01-89* Станции технического обслуживания проектируют из расчета один пост на 200 машин. Учет уровня автомобилизации в поселении не ведется. Согласно  «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений  Ростовской области» на расчетный срок  уровень автомобилизации населения принята 350 автомобилей на 1000 жителей. Количество автомобилей  будет соответствовать 2309 ед, для обслуживания которых будет необходимо СТО на 12 постов площадью 1,5 га.

По СНиП 2.07.01-89* Автозаправочные станции (АЗС) проектируются из расчета  одна топливозаправочная колонка на 1200 легковых автомобилей. На данный момент в пос. Александровка размещена 1 АЗС на 2 колонки, расположенная по ул. Красная. По расчету на  расчетный срок необходимо 2 топливозаправочные колонки. Существующее количество колонок достаточно для обеспечения топливом расчетного количества автомобилей.

4.Мероприятия по водоснабжению и водоотведению

Водоснабжение

Существующее положение.

Из всех населенных пунктов Александровского сельского поселения системами централизованного хозяйственно-питьевого водопровода оборудованы село Александровка, поселок Ленинский Лесхоз, хутора Христичево, Нижняя Козинка. На момент разработки генерального плана системы водопровода в хуторе Нижняя Козинка и поселке Ленинский Лесхоз не работают в связи с изношенностью трубопроводов. Обеспечение водой населения хуторов Нижняя Козинка, Красная Заря, Красная Поляна, Цыганки, поселка Ленинский Лесхоз осуществляется за счет подвоза воды спецавтотранспортом из централизованной системы водопровода села Александровка.

Вода в системы водоснабжения населенных пунктов Александровского сельского поселения поступает из Ейского группового водопровода (ЕГВ). Источником водоснабжения ЕГВ является групповой водозабор подземных вод, расположенный в районе станицы Ленинградской Краснодарского края. Вода из артезианских скважин, насосной станцией II подъема, подается в резервуары воды, размещенные на площадке водопроводных сооружений в станице Староминской, откуда насосной станцией  III подъема раздается  в систему Ейского группового водопровода. Сети и сооружения ЕГВ построены в 1979 году и требует реконструкции.

Подача воды в населенные пункты Александровского сельского поселения  осуществляется по стальному водоводу диаметром 150 мм с подключением его к водоводу МВ-3, подающему воду из станицы Староминской в станицу Кущевскую. Водовод, по пути следования, имеет ответвления в населенные пункты Елизаветовского и Отрадовского сельских поселений. Эксплуатацией водовода занимается ГУП КК «Ейский групповой водопровод». Водовод имеет большой процент износа и нуждается в перекладке. Участки водовода, подающие воду в поселок Ленинский Лесхоз и хутор Нижняя Козинка отключены от водовода и также нуждается в перекладке.

Подача воды в село Александровка осуществляется по водоводу в железобетонные резервуары 2х200 м3, расположенные на площадке водопроводных сооружений в южной части села. Из резервуаров, насосной станцией II подъема, вода подается в водонапорную башню с объемом бака 200 м3 и далее в водопроводную сеть села. На водопроводной сети, в районе больницы расположена вторая башня с объемом бака 15 м3. Водонапорная башня на площадке водопроводных сооружений требует  реконструкции, башня в районе больницы требует замены.

Источником наружного противопожарного водоснабжения в селе Александровка являются водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. В баке водонапорной башни хранится противопожарный запас воды.

Эксплуатацией систем водоснабжения населенных пунктов поселения занимается  УМП «Приморский водопровод».

Характеристика водопроводных сетей  и сооружений представлена в таблице 8:

Таблица 8

| Населенный пункт | Резервуары воды |  | Водонапорные башни |  | Водопроводные сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество, шт | объем, м3 | коли-чество, шт | объем бака, м3 | материал труб | протяжен-ность, км | степень износа, % |
| с.Александровка | 2 | 200 | 2 | 200,15 | а/ц сталь ПНД | 7,8 6,25 11,76 | 80 80 - |
| х.Христичево | - | - | - | - | ПНД | 1,9 | - |
| Итого: | 2 |  | 2 |  |  | 27,71 |  |

Обеспеченность населения водой из централизованных систем водоснабжения составляет:

- село Александровка – 38%;

- хутор Христичево – 31%.

Удельное среднесуточное за год водопотребление на одного жителя составляет:

- село Александровка – 18 л/сут;

- хутор Христичево – 11 л/сут.

Планируемые решения.

Проектом прогнозируется увеличение численности населения и строительство нового благоустроенного жилья. Для приведения в соответствие нормам водопотребления, ориентировочный суточный расход воды в поселении на I очередь и расчетный срок, принимается с учетом удельного среднесуточного (за год) хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя равного160л (п.п. 2.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*). Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (примечание1 таблица 3 СНиП 2.04.02.84*).  Согласно примечанию 4 к таблице 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водопотребления в поселении приведен в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водопотр на одного жителя л/сут | Численнос-ть населения, чел | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-питьевые нужды | Полив | С/х. нужды 10% | Про-изводст-венные нужды 10% | Неучтенные расходы 10% | Всего м3/сут |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Александровка | 160,70 | 4884 | 784 | 342 | 78 | 78 | 78 | 1360 |
| х.Христичево | « | 285 | 45 | 20 | 4 | 4 | 4 | 77 |
| х. Красная Поляна | « | 228 | 37 | 16 | 4 | 4 | 4 | 64 |
| х.Нижняя Козинка | « | 103 | 17 | 7 | 2 | 2 | 2 | 29 |
| х.Красная Заря | « | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| х. Цыганки | « | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| пос. Ленинский Лесхоз | « | 159 | 26 | 11 | 3 | 3 | 3 | 45 |
| Итого по поселению: |  | 5701 | 916 | 399 | 92 | 92 | 92 | 1590 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Александровка | 160,70 | 5507 | 885 | 385 | 89 | 89 | 89 | 1536 |
| х.Христичево | « | 322 | 52 | 23 | 5 | 5 | 5 | 91 |
| х. Красная Поляна | « | 257 | 41 | 18 | 4 | 4 | 4 | 71 |
| х.Нижняя Козинка | « | 115 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 31 |
| х.Красная Заря | « | 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| х. Цыганки | « | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| пос. Ленинский Лесхоз | « | 179 | 29 | 13 | 3 | 3 | 3 | 51 |
| Итого по поселению: |  | 6428 | 1033 | 450 | 103 | 103 | 103 | 1793 |

В связи с отсутствием на территории сельского поселения месторождений подземных вод питьевого качества, программой предлагается  осуществлять водоснабжение поселения по существующей схеме - из системы водоснабжения Ейского группового водопровода. Учитывая значительное  увеличение объема потребления воды, а также неудовлетворительное техническое состояние водовода, подающего воду в сельские поселения Азовского района, предлагается строительство нового водовода для подачи воды из ЕГВ в населенные пункты Александровского сельского поселения с ответвлением по пути следования в населенные пункты Елизаветовского и Отрадовского сельских поселений. Строительство водовода предлагается выполнить вдоль трассы существующего водовода. При строительстве водовода рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы. По трассе водовода, в районе поселка Южный Елизаветовского сельского поселения, предлагается строительство повысительной насосной станции с регулирующим резервуаром воды.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые и противопожарные нужды населения программой предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения:

1. Реконструкция в селе Александровка, поселке Ленинский Лесхоз, хуторах Христичево, Нижняя Козинка существующих сетей водоснабжения, имеющих большой процент износа. Прокладка водопроводных сетей по новым направлениям с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей. При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы.

2. В селе Александровка замена водонапорной башни объемом бака 15 м3 и капитальный ремонт водонапорной башни на площадке водопроводных сооружений.

3. На площадке водопроводных сооружений в селе Александровка реконструкция насосной станции II подъема с заменой насосного оборудования, трубопроводов, запорной арматуры, КиП и автоматики. В здании насосной станции предлагается расположить оборудование для обеззараживания воды гипохлоритом натрия.

Подачу воды в разводящие сети водопровода села Александровка и хутора Нижняя Козинка предлагается осуществлять насосной станции II подъема  из резервуаров запаса воды, в которых должен храниться аварийный и противопожарный запас воды. Водонапорные башни предлагается использовать для регулирования расхода воды в течение суток.

В соответствии с п.8.4, 9.4, 9.6  СНиП 2.04.02-84*, аварийный объем воды обеспечивает на время ликвидации аварии на водоводе расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного  среднечасового водопотребления и составляет:

Wа  = 1510 : 24 х 8 х 0,7 =  352,0 м3, где:

8 – время ликвидации аварии на водоводе, табл.34. СНиП 2.04.02-84*.

Противопожарный объем воды  обеспечивает пожаротушение из наружных гидрантов и составляет:

Wпож. =  1 х 10 х 3.6 х 3 = 108,0 м3.

Общий объем резервуаров  составляет  360.0 м3.  Предлагается строительство третьего резервуара объемом 100 м3. Резервуары следует оборудовать фильтрами-поглотителями.

- 4. Строительство централизованной системы водоснабжения в хуторе Красная поляна. Подачу воды в систему предлагается осуществить от водовода, подающего воду в поселок Ленинский Лесхоз. Водопроводные сети в хуторе должны быть закольцованы, на сетях должны быть установлены пожарные гидранты в соответствии с нормативами. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети предлагается установить  водонапорную  башню. В баке водонапорной башни, кроме аварийного запаса, должен храниться  противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.

На водопроводных сетях в поселке Ленинский Лесхоз, хуторах Христичево, Нижняя Козинка,  предлагается также установка водонапорных башен.

5. Оборудование зоны санитарной охраны проектируемых объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

6. Учитывая малую численность населения, проживающего в хуторах Красная Заря, Цыганки, водоснабжение их предлагается осуществлять по существующей схеме –подвозом воды спецавтотранспортом из систем водоснабжения хуторов Нижняя Козинка и Красная поляна.

Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в срок до 2029 года

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем водоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при отборе и транспортировке воды. Такими мероприятиями являются:

- оснащение приборами учета систем водоснабжения жилых и общественных зданий;

- разработка лимитов на потребление воды;

- закупка и установка энергоэффективного сантехоборудования.

- увеличение бюджетного финансирования;

- реконструкция водопроводных сетей;

- применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения затрат на электроэнергию;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Показатели протяженности вновь устраиваемого водоснабжения населенных пунктов

Таблица 10

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем водоснабжения, км |
| --- | --- |
| с.Александровка | 32,2 |
| х.Христичево | 3,3 |
| х. Красная Поляна | 4,6 |
| х.Красная Заря | 1,6 |
| пос. Ленинский Лесхоз | 0,9 |
| Итого: | 42,6 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого водоснабжения населенных пунктов

Таблица 11

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| с.Александровка | 5 800 | 70 900 | 66 882 | 9 818 |
| х.Христичево | 600 | 7 300 | 6 889 | 1 011 |
| х. Красная Поляна | 850 | 10 200 | 9 636 | 1 414 |
| х.Красная Заря | 300 | 3 600 | 3 401 | 499 |
| пос. Ленинский Лесхоз | 170 | 2 000 | 1 892 | 278 |
| Итого: | 7 720 | 94 000 | 88 700 | 13 020 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

Показатели протяженности вновь устраиваемого водоснабжения между населенными пунктами

Таблица 12

| Направление | Протяженность, км |
| --- | --- |
| ЕГВ из ст.Староминская Краснодарского края до с.Александровка (в границах поселения) | 4,6 |
| ЕГВ - подход к х.Христичево | 3,3 |
| ЕГВ - подход к х.Красная Поляна | 4,4 |
| ЕГВ - подход к пос.Ленинский Лесхоз | 4,9 |
| с.Александровка – х.Красная Заря | 2,9 |
| Итого: | 20,1 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого водовода между населенными пунктами

Таблица 13

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| ЕГВ из ст.Староминская Краснодарского края до с.Александровка (в границах поселения) | 1 200 | 13 000 | 12 382 | 1 818 |
| ЕГВ - подход к х.Христичево | 850 | 9 300 | 8 851 | 1 299 |
| ЕГВ - подход к х.Красная Поляна | 1 100 | 12 400 | 11 772 | 1 728 |
| ЕГВ - подход к пос.Ленинский Лесхоз | 1 300 | 13 800 | 13 167 | 1 933 |
| с.Александровка – х.Красная Заря | 750 | 8 200 | 7 804 | 1 146 |
| Итого: | 5 200 | 56 700 | 53 976 | 7 924 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

Водоотведение.

Существующее положение.

На момент разработки программы в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование жилых зданий и объектов общественного назначения осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места.

Проектные решения.

В соответствии с п.п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного  водоотведения в поселении представлен в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водоотведения на одного жителя л/сут | Численность населения, чел | Водопоотведение, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-питьевые нужды | С/х. нужды 10% | Про-изводст-венные нужды 10% | Неучтенные расходы 10% | Всего м3/сут |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Александровка | 160,0 | 4884 | 784 | 78 | 78 | 78 | 1018 |
| х.Христичево | « | 285 | 45 | 4 | 4 | 4 | 57 |
| х. Красная Поляна | « | 228 | 37 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| х.Нижняя Козинка | « | 103 | 17 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| х.Красная Заря | « | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| х. Цыганки | « | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| пос. Ленинский Лесхоз | « | 159 | 26 | 3 | 3 | 3 | 34 |
| Итого по поселению: |  | 5701 | 916 | 92 | 92 | 92 | 1191 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Александровка | 160,0 | 5507 | 885 | 89 | 89 | 89 | 1151 |
| х.Христичево | « | 322 | 52 | 5 | 5 | 5 | 68 |
| х. Красная Поляна | « | 257 | 41 | 4 | 4 | 4 | 53 |
| х.Нижняя Козинка | « | 115 | 18 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| х.Красная Заря | « | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| х. Цыганки | « | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| пос. Ленинский Лесхоз | « | 179 | 29 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| Итого по поселению: |  | 6428 | 1033 | 103 | 103 | 103 | 1343 |

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения программой предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации в селе Александровка, хуторах Христичево, Красная Поляна, Нижняя Козинка, поселок Ленинский лесхоз.

Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Для уменьшения глубины заложения канализационных трубопроводов предлагается строительство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности диаметром 1,5-2,0 м.

Очистку сточных вод села Александровка с прогнозируемым расходом стоков 1084,0 м3/сут, предлагается осуществлять на компактном блочном комплексе  биологической очистки сточных вод, в котором весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях, что позволяет значительно уменьшить площадь территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны. ОСК предлагается разместить в северной части села. Очищенные стоки предлагается отводить в реку Мокрая Чумбурка. Площадь территории ОСК ориентировочно составит 0,7 га. Обезвоженный осадок предлагается вывозить на полигон ТБО.

Очистку сточных вод в хуторах Христичево, Красная Поляна, Нижняя Козинка, поселке Ленинский лесхоз предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Очищенные стоки после ЛОС предлагается отводить в реку Мокрая Чумбурка, балку Водяная. Площадки для складирования ила предлагается размещать рядом с ЛОС на не затапливаемых территориях. Программой предлагается размещение ЛОС в следующих населенных пунктах:

- хутор Христичево – 2 ЛОС в западной части хутора, отвод стоков в балку Водяная;

- хутор Красная Поляна  – 1 ЛОС в западной части хутора, отвод стоков в  реку Мокрая Чумбурка;

- хутор Нижняя Козинка - 1 ЛОС в Юго-восточной части хутора, отвод стоков в реку Мокрая Чумбурка;

- поселок Ленинский Лесхоз -1 ЛОС в северной  части хутора, отвод стоков в реку Мокрая Чумбурка;

Программой канализование всех населенных пунктов планируется производить  поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения;

Учитывая малую численность населения, проживающего в хуторах Красная Заря, Цыганки, канализование их предлагается осуществлять по существующей схеме -  в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих. Жидкие отходы из выгребных ям предлагается направлять спецтранспортом на ЛОС.

Показатели протяженности вновь устраиваемого водоотведения населенных пунктов

Таблица 15

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем водоотведения, км |
| --- | --- |
| с.Александровка | 34,0 |
| х.Нижняя Козинка | 2,4 |
| х.Христичево | 4,9 |
| х.Красная Поляна | 3,8 |
| х.Ленинский Лесхоз | 0,9 |
| Итого: | 46,0 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого водоотведения населенных пунктов

Таблица 16

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| с.Александровка | 17 000 | 108 800 | 109 698 | 16 102 |
| х.Нижняя Козинка | 1 200 | 7 700 | 7 761 | 1 139 |
| х.Христичево | 2 500 | 15 700 | 15 870 | 2 330 |
| х.Красная Поляна | 1 900 | 12 200 | 12 295 | 1 805 |
| х.Ленинский Лесхоз | 500 | 2 900 | 2 965 | 435 |
| Итого: | 23 100 | 147 300 | 148 589 | 21 811 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

5. Газо и теплоснабжение

Существующее положение:

На момент разработки программы газоснабжение в населенных пунктах Александровского сельского поселения отсутствует.

Проектные решения.

Газификацию населенных пунктов сельского поселения предлагается осуществить в соответствии с  расчетной схемой газоснабжения  Азовского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год).

Подача газа в населенные пункты сельского поселения станет возможной после строительства в районе села Александровка АГРС, на которую газ предполагается подавать по газопроводу-отводу диаметром 150 мм от лупинга магистрального газопровода Кущевская-Ейск, проходящего по территории Краснодарского края.

Согласно схеме,  подача газа от АГРС в населенные пункты сельского поселения предусматривается по межпоселковым газопроводам высокого давления I и II категории.

Газификацию всех населенных пунктов поселения предлагается осуществить до 2029 года. Объем потребления газа, определенный схемой для сельского поселения приведен в таблице 17:

Таблица 17

| Годовые расходы, тыс.м3 |  |  |  | Максимальные часовые расходы, м3/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого | индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого |
| с.Александровка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1097,2 | 4681,0 | 4044,7 | 9822,9 | 609 | 2437 | 2022 | 5068 |
| х.Красная Заря |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,8 | 37,7 | - | 46,5 | 5 | 20 | - | 25 |
| х.Красная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |
| 49,7 | 212,0 | - | 261,7 | 28 | 110 | - | 138 |
| пос.Ленинский Лесхоз |  |  |  |  |  |  |  |
| 33,0 | 140,9 | - | 173,9 | 18 | 73 | - | 91 |
| х.Нижняя Козинка |  |  |  |  |  |  |  |
| 31,5 | 134,5 | - | 166,0 | 18 | 70 | - | 88 |
| х.Христичево |  |  |  |  |  |  |  |
| 58,3 | 248,5 | - | 306,8 | 32 | 129 | - | 161 |
| х.Цыганки |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 | 21,5 | - | 26,5 | 3 | 11 | - | 14 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1283,5 | 5476,1 | 4044,7 | 10804,3 | 713 | 2850 | 2022 | 5585 |

Расчеты потребности в тепловой энергии и природном газе выполнены  в соответствии с нормативными показателями и методиками, определенными в СНиП 21-01-99* «Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СНиП 2.04.01-85*, «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Прогнозируемое увеличение потребности в природном газе на индивидуальные, коммунально-бытовые нужды, отопление жилых и общественных зданий, на расчетный срок, определено с учетом увеличения численности населения и увеличения площадей жилищного фонда по сравнению с существующими показателями поселения  и приведено в таблице 18:

Таблица 18

| Наименование населенного пункта | Прогнозируемое увеличение расхода газа, м3/ час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление, вентиляция | Пищеприготовление, горячее водоснабжение | Итого |
| с.Александровка | 624,0 | 126,0 | 750,0 |
| х.Христичево | 37,0 | 9,0 | 46,0 |
| х.Красная Поляна | 28,0 | 7,0 | 35,0 |
| х.Нижняя Козинка | 15,0 | 3,0 | 18,0 |
| х.Красная Заря | 6,0 | 1,0 | 7,0 |
| х.Цыганки | 6,0 | 1,0 | 7,0 |
| пос.Ленинский Лесхоз | 19,0 | 5,0 | 24,0 |
| Итого по поселению: | 735,0 | 152,0 | 887,0 |

Увеличение площади жилищного фонда планируется за счет строительства индивидуальных жилых домов усадебного типа.

Прогнозируемое увеличение потребности в газе, на расчетный срок, составляет:

-887,0 м3/ час

- 1768,0 тыс.м3/год.

Газификацию планируемых к размещению объектов нового строительства предлагается осуществить от ГРП размещенных в каждом населенном пункте поселения по системе распределительных газопроводов низкого давления.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

При строительстве газораспределительной сети поселения в новых районах строительства рекомендуется использование полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

- оснащение приборами учета газа систем газоснабжения жилых и общественных зданий;

Показатели протяженности вновь устраиваемого газопровода высокого давления I категории между населенными пунктами

Таблица 19

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем газоснабжения, км. |
| --- | --- |
| Газопровод-отвод от ЛУПНГ магистрального газопровода «Кущевская – Ейск» | 4,0 |
| с.Александровка – х.Красная Заря | 10,5 |
| по с.Александровка | 1,8 |
| по х.Красная Заря | 1,5 |
| Итого: | 17,8 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого газопровода высокого давления I категории между населенными пунктами

Таблица 20

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость стр-ва, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| Газопровод-отвод от ЛУПНГ магистрального газопровода «Кущевская – Ейск» | 4 000 | 12 000 | 13 952 | 2 048 |
| с.Александровка – х.Красная Заря | 8 400 | 21 000 | 25637 | 3 763 |
| по с.Александровка | 1 500 | 3 600 | 4 447 | 653 |
| по х.Красная Заря | 1 200 | 3 000 | 3 662 | 538 |
| Итого: | 15 100 | 39 600 | 47 698 | 7 002 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

Показатели протяженности вновь устраиваемого газопровода высокого давления II категории между населенными пунктами

Таблица 21

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем газоснабжения, км. |
| --- | --- |
| с.Александровка– х.Христичево | 1,6 |
| х.Христичево- х.Красная Поляна | 4,0 |
| х.Красная Поляна-х.Цыганки | 2,1 |
| х.Цыганки-п.Ленинский Лесхоз | 3,2 |
| п.Ленинский Лесхоз–на х.Марков (Отрадовское сельское поселение) | 2,2 |
| Итого: | 13,1 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого газопровода высокого давления II категории между населенными пунктами

Таблица 22

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость стр-ва, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| с.Александровка– х.Христичево | 1 300 | 3 200 | 3924 | 576 |
| х.Христичево- х.Красная Поляна | 3 200 | 8 000 | 9 766 | 1 434 |
| х.Красная Поляна-х.Цыганки | 1 700 | 4 200 | 5 145 | 755 |
| х.Цыганки-п.Ленинский Лесхоз | 2 600 | 6 400 | 7 848 | 1 152 |
| п.Ленинский Лесхоз–на х.Марков (Отрадовское сельское поселение) | 1 800 | 4 400 | 5406 | 794 |
| Итого: | 10 600 | 26 200 | 32 089 | 4 711 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

6.Электроснабжение.

Существующее положение.

Источниками электроснабжения населенных пунктов Александровского сельского поселения является трансформаторная подстанции ПС 110/35/10 кВ   А 32. От подстанции, по сети линий ВЛ-10кВ, напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Эксплуатацию электрических сетей 10 кВ и подстанций 10/0,4 кВ на территории поселения осуществляет ПО Южные электрические сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Большая часть воздушных электрических линий отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов.

Через территорию поселения проходит ЛЭП 220 кВ от ПС 220/110/10 кВ А30 на ПС 220/110/35/10 кВ «Староминская».

Информация об установленных трансформаторах и фактической нагрузке представлены в таблице 23:

Таблица 23

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст. в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА |  |  | Допус тимая мощ ность Sдоп, МВА | Суммарная полная мощ-ность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмакс, МВА | Фактический резерв мощности |  | Заключе ние по фактическому резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sуст. | Т-1 | Т-2 |  |  | Sрез, МВА | Ррез, МВт |  |
| ПС 110/35/10 кВ А 32 | 20 | 10 | 10 | 10,50 | 4,56 | 5,9 | 5,49 | открыт |

Проектные решения.

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на периоды реализации генерального плана, принимается по удельным расчетным электрическим нагрузкам, в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5н. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.) и приведен к шинам 10кВ источника питания с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов – 0,85 (РД 34.20.185-94, п.2.4.1, изм. 1999г. «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»).

Результаты расчетов приведены в таблице 24:

Таблица 24

| Населенный пункт | Планируемое увеличение площади жилых зданий (тыс. м2) | Удельная расчетная нагрузка (Вт/м2) | Планируемый прирост электрической нагрузки (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Александровка | 26,67 | 15,0 х 1,3* | 520,0 |
| х.Христичево | 1,56 | « | 30,0 |
| х.Красная Поляна | 1,23 | « | 24,0 |
| х.Нижняя Козинка | 0,57 | « | 11,0 |
| х.Красная Заря | 0,15 | « | 3,0 |
| х.Цыганки | 0,09 | « | 2,0 |
| пос.Ленинский Лесхоз | 0,87 | « | 17,0 |
| Всего с К=1,3** |  |  | 789,0 |
| Всего на шинах 10 кВ |  |  | 670,0 |

*1,3 – коэффициент для определении электрических нагрузок в проектируемых районах со средней площадью квартир 55 м2( РД 34.20.185-94 прим.к. табл. 2.1.5н.)

**1,3 -  коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8)

Программой не предусматриваются изменения в принципиальной схеме организации электроснабжения в населенных пунктах  поселения. Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимается равным 1,0% в год.

Для обеспечения электроэнергией планируемых к развитию территорий населенных пунктов, проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ, с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнять в воздушном  исполнении. Управление освещением автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

Основным из приоритетных направлений, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии является проведение следующих мероприятий:

-  завершение оснащения приборами учета электроэнергии всех жилых и   общественных зданий;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения  зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в  местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении.

Показатели протяженности строительства ВЛ 10кВ с подстанцией внутри  населенных пунктов

Таблица 25

| Населенный пункт | Протяженность строительства ВЛ 10 кВ, км. |
| --- | --- |
| с.Александровка | 2,3 |
| х.Нижняя Козинка | 0,6 |
| х.Христичево | 1,3 |
| Итого: | 4,2 |

Показатели стоимости реконструкции ВЛ 10кВ с подстанцией внутри  населенных пунктов

Таблица 26

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| с.Александровка | 950 | 3 250 | 3 662 | 538 |
| х.Нижняя Козинка | 250 | 850 | 959 | 141 |
| х.Христичево | 550 | 1 850 | 2093 | 307 |
| Итого: | 1 750 | 5 950 | 6 714 | 986 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

7.Социальная сфера

Здравоохранение

На территории Александровского сельского поселения функционирует 3 ФАПа: в х. Христичево, в х. Нижняя Козинка и в х. Ленинский Лесхоз.

На базе этих объектов предлагается предусмотреть 3 аптеки общей  площадью 20 м2.

В с. Александровка находятся больница и поликлиника,  а также 2 аптеки.

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения должно идти по следующим направлениям:

- обеспечение всех учреждений здравоохранения квалифицированным  персоналом;

- оснащение медицинских учреждений необходимым современным медицинским оборудованием;

- активизация санитарно-просветительской работы в сельском поселении, усиление работы по гигиеническому обучению и воспитанию населения,  формированию  здорового образа жизни.

Выполнение предусмотренных мероприятий способствует стабилизации показателей здоровья, снижению уровня заболеваемости и преждевременной смертности, увеличению продолжительности жизни.

На перспективу программой  предусмотрено строительство поликлиники в х.Христичево. Стоимость разработки ПСД и строительства составят 210 млн. рублей.

Строительство ФАПа в х. Красная Поляна. Стоимость разработки ПСД и строительства составят 25 млн. рублей.

      - Образование

Обеспеченность детскими дошкольными образовательными учреждениями Александровского сельского поселения по нормативам достаточна. Вместимость детских дошкольных учреждений – 220 мест, а количество детей, посещающих детские сады, составляет 141 человек. Очередь в детские дошкольные учреждения отсутствует.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях образования произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» − 118 мест на 1000 жителей. Потребности в новых местах в учреждениях нет, поскольку существующая вместимость образовательных учреждений покрывает потребность в них.

      - В поселении отсутствует дворец творчества юных. Программой  предлагается на базе школьного учреждения образовать внешкольное учреждение – кружок творчества юных на 18 мест.

Для реализации в сельском поселении принципа общедоступности дошкольного и общего среднего образования, развития системы воспитания и дополнительного образования необходимо предусмотреть следующие меры:

- - развитие профильного обучения в старших классах;

- - развитие материально-технической базы  школы, обеспечение учебным оборудованием, компьютерной и оргтехникой, наглядными пособиями, спортивным инвентарем;

- - обеспечение общеобразовательных учреждений сельского поселения современной учебной литературой.

На перспективу для развития сети образовательных учреждений планируется размещение детских садов в х. Христичево, х. Красная Поляна, х. Нижняя Козинка. Стоимость разработки ПСД и строительства составит 65 млн. рублей на один детский сад вместимостью 25 человек. Всего на разработку ПСД и строительство детских садов потребуется 195 млн. рублей.

      - Программой  предусматривается размещение школ в х. Нижняя Козинка, х. Красная Поляна. Стоимость разработки ПСД и строительства составит 180 млн. рублей на одину школу. Всего на разработку ПСД и строительство школ потребуется 360 млн. рублей.

      - В пос. Ленинский Лесхоз предусмотрено размещение начальной школы совмещенной с детским садом. Стоимость разработки ПСД и строительства составит 150 млн. рублей.

      - Культура.

- В с. Александровка расположен парк отдыха площадью 2500га. Имеются также памятники истории и культуры в с. Александровка – 7, пос. Ленинский Лесхоз – 1, х. Христичево – 1 объект. В селе Александровка находится культовое учреждение – Свято-Преображенский приход, в стадии строительства – Храм Преображения.

- Важной задачей является сохранение и развитие культурного потенциала муниципальных образований Александровского сельского поселения, улучшение условий доступа различных групп населения  к культурным ценностям и информационным ресурсам. Конкретными мероприятиями данной программы должны стать капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы.

- Прораммой предлагается на расчетный срок расширение  существующих клубных объектов, оснащение их современным техническим оборудованием. Здесь возможна организация кино-, видео и танцевальных залов, организация мест доступа в сеть «Интернет».

- Объем книжного фонда в существующих библиотеках покрывает нормативную потребность.

      - Физическая культура и спорт

Учреждения физической культуры и спорта Александровского сельского поселения представлены стадионом-17800кв.м, спортивным залом-180 кв.м при школе, физкультурно-оздоровительным комплексом-720кв.м,спортивными площадками и полями-36 кв.м, а также плавательным бассейном- 252 кв.м.

Важным направлением является оптимизация работы сети спортивных учреждений, в частности, по следующим направлениям:

- увеличение количества секций по различным видам спорта, как на платной, так и на бесплатной основе;

- оснащение учреждений современными тренажерами и снарядами;

развитие доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг, в частности, развитие кружков по игре в бадминтон, который активно пропагандирует Президент РФ.

8.Сети связи

Телефонная связь. На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет  Азовский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В селе Александровка  функционирует 2 автоматические телефонные станции. Станции имеют выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком». Параметры действующих в поселении АТС фиксированной связи представлены в таблице 27:

Таблица 27

| Населенный пункт, адрес | Тип АТС | Монтированная введенная емкость | Задействованная абонентская емкость | Количество радио-точек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Александровка | SI-2000 V.5 | 512 | 506 | 448 |
| с.Александровка | АТСК-100/2000 | 500 | 397 |  |
| Итого: |  | 1012 | 903 | 448 |

Телефонная  плотность номеров на 100 человек в селе Александровка находится  в пределах показателей, определенных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года».

Для присоединения абонентских устройств к АТС, в границах хуторов проложены линии связи, в основном в воздушном исполнении, оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет.

На территории поселения действует 4 оператора мобильной связи - ОАО Мегафон-Кавказ», ОАО МТС, Теле-2, Билайн, которые оказывают полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет.

Проводное вещание действует в селе Александровка.

Почтовая связь. Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывает подразделение  филиала ФГУП «Почта России» - управление федеральной почтовой связи Ростовской области. Отделения почтовой связи расположены в селе Александровка по ул.Советской,52 и в хуторе Христичево по ул.Мира,7. Отделения обслуживаются Азовским  почтамтом. Отделения почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

9.Телевизионное вещание

Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, Россия 1, Россия 2, Россия К, Вести 24, НТВ, РеНТВ, ТНТ, местный канал АНТА. В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

В перспективе предполагается  подготовка  ТV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевиденья, что обеспечит расширение каналов вещания за счет приема спутниковых каналов и значительное повышение качества  телевизионного вещания.  Развитие системы кабельного  телевиденья с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевиденья во всех районах нового строительства.

10.Пожарная безопасность

Пожарные депо размещаются на территории города в соответствии с требованиями СНиП 11-89-80*. Радиус обслуживания соответствует допустимому значению и «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности», которым установлен порядок определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 мин., а в сельских поселениях – 20 мин. Обеспеченность пожарными машинами депо определена из расчета 0,4 на 1000жителей. Расчетное количество машин  на расчетный срок составляет 3 единицы.

В настоящий момент в Александровском  сельском поселении существует 1 пожарное депо, расположенное в пос. Александровка по ул. Красная на 3 машины. В таблице приведены временные затраты на перемещение.

Время прибытия к месту пожара.

Таблица 28

| Населенный пункт | Расстояние от пожарного депо до населенных пунктов, км | Временные затраты на перемещение, если средняя скорость передвижения техники 60 км/ч, мин. |
| --- | --- | --- |
| х. Нижняя Козинка | 10,5 | 10,5 |
| х. Красная Зоря | 6,9 | 6,9 |
| п. Красная Поляна | 11,2 | 11,2 |
| х. Христичево | 12 | 12 |
| х. Циганки | 16 | 16 |
| п. Ленинский Лесхоз | 18,4 | 18,4 |

Согласно таблице № время прибытия подразделения к месту вызова в сельском поселении соответствует нормативным показателям.

11. Инженерная подготовка территории.

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Существующее положение.

Территория Александровского с.п.  расположена по обоим берегам р. Мокрая Чубурка. В состав поселения входят  шесть населенных пунктов, которые расположены в долине р. Мокрая Чубурка, сверху вниз:

Пос. Ленинский Лесхоз и х. Циганки расположены в юго-восточной части поселения. Пос. Ленинский лесхоз – по обоим берегам реки на абсолютных отметках 12-16 м, урез на отметке 11,3 м, х. Цыганки – на левом берегу с абс. отметками поверхности 11,5-18 м, уреза воды  - 9,8-9,9 м;

Рельеф данной территории имеет слабо волнистый характер. Уклоны на проектируемой территории носят нормативный характер 4 ‰.

Пос. Красная Поляна и х. Христичево расположены пос. Красная Поляна – правом берегу, х. Христичево на левом, на абс. отметках 9-17 м, урез реки 8,8-9,5 м; юго-восточную часть хутора Христичево перерезает левый приток р. Мокрая Чубурка – б. Водяная, с прудами (отметки урезов 10-14,4 м), Рельеф имеет волнистый характер. Территория х. Христичево разделена балкой Водяная на две части. Уклоны на проектируемой территории носят нормативный характер от 4 до 20‰.

Территория пос. Александровка расположена в центральной части поселения. Пос. Александровка располагается по обоим берегам реки с абс. отметки поверхности 7-25 м,  абс. отметки уреза воды 6,3-6,9 м Рельеф поселка имеет волнистый характер. Водоразделы слабо выражены. Уклоны на проектируемой территории имеют нормативный характер от 4 до 25‰.

Х. Нижняя Козинка и х. Красная Заря расположены в северной части поселения. Х. Красная Заря – на правом берегу, на абс. отметках 4-11 м, с отметкой уреза 3,8 м, х. Нижняя Козинка – также на правом берегу реки  с абс. отметками поверхности 5-18 м, отметками уреза 3,4-3,8 м. Рельеф имеет волнистый характер. На территории наблюдаются небольшие водоразделы. Уклоны на проектируемой территории носят нормативный характер от 4 до 21‰.

Ширина долины р. Мокрая Чубурка достигает 7-8 км. Днищем ее служит I надпойменная терраса. Высота бровки террасы над урезом 1,5-2 м, ширина террасы 2,5-3 км. Пойма развита участками шириной 15-30 м, сохраняясь в излучинах реки; высота поймы над урезом 0,3-0,4м.

Высокая III надпойменная терраса выражена плохо и плавно переходит в склоны водораздела.

В настоящее время р. Мокрая Чубурка подпружена дамбами и образует каскад прудов.

Таким образом, все населенные пункты расположены в основном на I надпойменной террасе р. Мокрая Чубурка, на абсолютных отметках более 20 м, переходящей в склоны водораздела между реками Мокрая Чубурка и Кагальник.

Первая надпойменная терраса сложена аллювиальными песчано-глинистыми отложениями, иногда иловатыми. Мощность покровных суглинков достигает 2-10 м. Суглинки проявляют просадочные свойства I типа, при мощности просадочной толщи 2-5 м. Грунтовые воды залегают на глубине от 2-3 м и более 8 м.

Склоны водоразделов сложены лессовидными суглинками, в верхней части с прослойками песков и супесей, общей мощностью 12-30 м. суглинки подстилаются скифскими глинами. Мощность просадочной толщи 3-5 м, тип грунтовых условий по просадочности – I. Грунтовые воды залегают в основании суглинистой толщи; кроме того, на более плотных разностях суглинков возможно образование линз «верховодки» на различных глубинах.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,9 м.

Территория Александровского сельского поселения находится вне сейсмоопасной зоны.

Ливневая канализация отсутствует, в результате размываются дождевыми водами неукрепленные части улиц, встречающиеся на пути потоков поверхностных вод.

Проектные предложение.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных  решений, принятых при разработке генерального плана территорий предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке:

1) организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков;

2)  защита от опасных физико-геологических процессов:

-  противоэрозионные мероприятия (мероприятия по борьбе с оврагами и

противооползневые мероприятия; защита от ветровой дефляции);

-  мероприятия по борьбе с просадочностью;

-  мероприятия по борьбе с подтоплением.

3) Благоустройство прибрежной территории.

4) Агролесомелиорация.

Поверхностный водоотвод.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость в связи с этим, очистки дождевых стоков с территории при выпуске их в водоемы, программой  предусматривается устройство дождевой канализации открытого типа.

Программой предусматривается в зоне застройки, имеющей безбордюрный профиль решать водоотвод по открытой системе водостоков с использованием лотков, кюветов, канав, переездных труб, мостиков, с последующим сбором в отстойные сооружения ливневых сточных вод

Предлагается в пос. Александровка осуществлять сбор поверхностных в отстойные сооружения расположенные по обоим берегам реки в северной и восточной части по правому берегу и в центральной части по левому берегу.

Отстойные сооружения в х. Нижняя Козинка размещаются на берегу реки Мокркая Чумбурка в юго-западной части населенного пункта, в х. Красная Зоря в южной части населенного пункта.

В пос. Красная поляна отстойные сооружения располагаются в начале и в конце населенного пункта на правом  берегу р. Мокрая Чубурка., в х.Христичегво по обоим краям балки Водяная  по дну  которой проходит водоток.

В х. Циганки и в пос. Ленинский Лесхоз отстойные сооружения расположить по левому берегу р. Мокрая Чубурка, в х. Циганки в восточной части населенного пункта, в х. Ленинский Лесхоз в северной.

Эффект снижения концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов при отстаивании поверхностного стока в отстойных сооружениях в течении 1-2 суток может составлять 80-90%, растворенных органических веществ по БПК20 -60-80%, по ХПК-80-90%.

После очистки поверхностного  стока на отстойных сооружениях расположенных на берегу р. Мокрая Чубурка сброс условно чистого стока предлагается осуществлять в реку, в х. Христичево в балку Водяная.

Защита от опасных физико-геологических процессов.

Противоэрозионные мероприятия. На проектируемой территории эрозионная сеть развивается достаточно активно. Эрозионная деятельность проявляется в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел балок. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия. Балки  и овражные процессы наблюдаются на всей территории сельского поселения. В х. Христичево обводненная балка Водная делит населенный пункт на две части. Приближающаяся к границам оврагов застройка может повлечь развитие негативных процессов в виде оползней, обвалов.

При проектировании инженерной защиты от оползней и обвалов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости, частичная или полная засыпка;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной

планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомеллиорации;

- закрепление грунтов (в том числе возможно и армирование).

Защита от ветровой дефляции. Дефляция  (выдувание, сдувание)  на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Инженерная защита территории

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, СНиП 22-02-2003.

При разработке проектов планировки и застройки городских округов и поселений, следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от опасных геологических процессов (в т.ч. от подтопления и затопления территорий и других).

Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части  градостроительного планирования развития территории Ростовской области:

- для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий – в проекте генерального плана с учетом вариантности планировочных и технических решений;

- для застроенных территорий – в проектах строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений с учетом существующих планировочных решений и требований заказчика.

При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

- наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов;

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и т.д.;

- надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

- в необходимых случаях – систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.

Мероприятия по благоустройству территории Александровского сельского поселения делятся по следующим направлениям:

- реконструкция и обустройство существующих площадей и улиц с улучшением качественного состояния зеленых насаждений, установкой новых скамеек и урн;

- озеленение населенных пунктов Александровского сельского поселения;

- обустройство детских и спортивных площадок на территории поселения;

- повышение благоустройства зон отдыха, расположенных на территории поселения;

- повышение качества и надежности предоставление коммунальных услуг по водоснабжению;

12. Охрана окружающей среды.

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим администрацией Александровского сельского поселения уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов. Работа осуществляется по нескольким направлениям:

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;

- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

Состояние атмосферного воздуха.

Состояние воздушного бассейна на рассматриваемой территории оценивается как удовлетворительное и не является ограничением для развития производственной, жилой и рекреационной функций Александровского сельского поселения. Уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется величиной атмохимической нагрузки, ландшафтными особенностями территории и климатическими факторами.

Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий, объема и химического состава выбросов.

Александровское сельское поселение расположено в южной зоне умеренно континентального климата. Климат на территории степной, умеренно континентальный с недостаточным и неустойчивым увлажнением. Для  территории характерны поверхности с преобладанием в основном ветровой эрозии. Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции атмосферы. В течение года преобладает широтное направление ветра.    Основным источником переноса загрязненного воздуха является ветер, который характерен для этой территории повсеместно, но интенсивность и скорость его отличается по мере удаления от побережья Азовского моря вглубь континентальной части района.

- Стационарные источники загрязнения. В пределах сельского поселения хорошо развита автодорожная транспортная сеть. Качество атмосферного воздуха поселения во многом определяется планировочной структурой поселения и характером размещения в нем источников загрязнения.

Основными веществами, формирующим загрязнение атмосферного воздуха сельского поселения являются: взвешенные вещества (пыль), оксид углерода и оксиды азота (их удельный вес в общих выбросах составляет 64%). Набор указанных примесей в значительной степени определяется выбросами от автотранспортных средств и частично от предприятий.

Наряду с этим, в атмосферный воздух выбрасывается так же оксиды азота и серы, токсичные соединения, бензопирен и др. Концентрация загрязняющих веществ на рассматриваемой территории составляет по взвешенным веществам – до 0,17 мг/м3, по диоксиду серы – до 0,015мг/м3, по оксиду углерода – до 1,5 мг/м3, по диоксиду азота – до 0,05 мг/м3, по оксиду азота – до 0,02 мг/м3.

Основная концентрация источников вредных выбросов в атмосферу сосредоточена в хуторах Александровского сельского поселения и на автотрассах соединяющие поселки и хутора поселения между собой и внешними (транзитными) транспортными магистралями.

Поскольку автомобиль является источником выбросов, соразмерным человеческому росту, выброс загрязняющих веществ производится на уровне дыхания человека, что способствует их быстрому проникновению в органы дыхания и усугубляет тем самым вредное воздействие на человека.

Снижение негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду возможно за счет снижения уровня токсичности выхлопных газов автомобилей в соответствии с европейскими стандартами как за счет технологического совершенствования продукции автопрома, так и за счет улучшения качества  бензинового и дизельного топлива.

- Выводы: основными источниками загрязнения воздуха в Александровском сельском поселении Азовского района являются в наибольшей степени автотранспорт, а также с/х предприятия хуторов. Основными загрязняющими веществами являются: азота диоксид, азота оксид, диоксид серы, оксид углерода, бензин, пыль комбикормовая, сажа, керосин, бензапирен, пыль древесная, пыль меховая, пыль мучная, пыль хлопковая, пыль зерновая, микроорганизмы.

- Для реализации принятых в программе мер по охране воздушного бассейна необходимо выполнение следующих мероприятий:

- ликвидация стационарных и неорганизованных источников загрязнения

атмосферного воздуха, оказывающих влияние на жилую застройку;

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны;

- вынос жилой застройки из СЗЗ предприятиями загрязнителями воздушного бассейна;

- доведение технического уровня существующих региональных,  межмуниципальных и местных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- формирование и развитие на территории района сети скоростных дорог;

- максимальное озеленение поселковых территорий, в том числе санитарно-защитных зон;

- улучшение рекреационных условий проживания населения путем сохранения и создания зеленых зон, что имеет важнейшее значение для улучшения экологической обстановки и создания более привлекательного облика поселков;

- ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна;

- использование нетрадиционных источников энергии;

Охрана и восстановление водных объектов

Охрана поверхностных и подземных вод. Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны

водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды», принятый 20.12.2001 г. и Водный кодекс РФ, принятый 03.07.2005 г.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем водоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при отборе и транспортировке воды. Такими мероприятиями являются:

- оснащение приборами учета систем водоснабжения жилых и общественных зданий;

- разработка лимитов на потребление воды;

- закупка и установка энергоэффективного сантехоборудования.

В границах водоохранных зонах запрещается:

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления;

- радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по  дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих   твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация  хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Состояние почв.

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв – один раз в 5-7 лет.

Санитарная очистка территорий

Оценка состояния обращения с отходами.

При разработке планировки и застройки рассматриваемой территории должны предусматриваться мероприятия по сбору, удалению, захоронению, переработке промышленных и бытовых отходов. Необходимо провести оценку возможного воздействия отходов проектируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды и подготовить их характеристику с указанием сырья и условий образования. Характеристика отходов должна содержать наименование мест, периодичность образования и способ удаления, класс опасности, количество, физико-химические свойства и способы дальнейшего использования отходов. Мероприятия по созданию экологически безопасных условий размещения и утилизации отходов разрабатываются комплексно (от системы сбора и транспортировки от источника их образования до места переработки, захоронения). Также разрабатываются мероприятия по предотвращению неконтролируемого вывоза токсичных отходов на полигоны ТБО и образования несанкционированных свалок.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются: ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

- В настоящее время на территории Александровского с.п., в 1,2 км к северу от с.Александровка, расположена свалка площадью 3 га. По данным Администрации сельского поселения свалка не действующая.

Для улучшения существующей ситуации обращения с твердыми отходами производственных предприятий необходимы следующие мероприятия:

-  организация учета агрохимикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в   негодность;

-  контроль внесения минеральных удобрений, учитывая нормативы затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений;

-  приведение складов для хранения пестицидов и удобрений в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил;

- обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов;

- территории скотомогильников (в соответствии с п.5.6 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 декабря   1995г. №13-7-2/469) должны быть огорожены глухим забором высотой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8-1,4м и шириной не менее 1,5м с устройством вала из вынутого грунта.

Проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение загрязнения почвы.

Для улучшения существующей ситуации обращения с твердыми бытовыми отходами (отходами производства и потребления) необходимы следующие мероприятия:

- создание жилищно-коммунальной службы и предприятий по сбору и утилизации  твердых бытовых отходов;

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом;

- организация  мытья и дезинфекции  мусоросборочных контейнеров и ящиков;

- утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах;

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещение, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП 2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м3/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Панфилова увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ю очередь 20%, на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1-ю очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Ориентировочный годовой объем ТБО

Таблица 29

| Очередность строительства | Население, чел. | Ориентировоч-ная удельная норма накопления на чел./год. |  | Ориентировоч-ное расчетное накопление отходов | Накопл. с учетом утилизац. 1-я очер. (20%) Расч.ср. (35%) | Накопление с учетом уплотнения компакторам 1-я очер. в 4 раза Расч.срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение 01.01.12г. | 5557 | 0,450 | 1,1 | 2500/ 6113 | - | - |
| 1-я очередь 2015г. | 5701 | 0,506 | 1,24 | 2885/ 7069 | 2308/ 5655 | 577/ 1414 |
| Расчетный срок 2029г. | 6428 | 0,813 | 2,11 | 5226/ 13563 | 3397/ 8816 | 566/ 1469 |

Проектом предлагается вывоз ТБО Александровского с.п. на полигон в Маргаритовское сельское поселение.

Общую проектную вместимость полигона (Ет) определяют на расчетный период эксплуатации полигонов

,

Проектная вместимость полигона ЕТ составит:

м³

Высота складирования ТБО принимается до 10 м.

Требуемая площадь полигона (Ф) определяется по формуле:

Ф= кЗ*Фус + Фдоп,

Площадь участка складирования находят из формулы определения объема пирамиды:

Фус= = (3к4*ЕТ)/Нпл,

Таким образом, необходимая площадь для размещения полигона составляет 0,85га. Свободные площади полигона в Маргаритовском сельском поселении удовлетворят потребности  в складировании ТБО на расчетный срок и для Александровского сельского поселения.

Технология захоронения твердых бытовых отходов должна отвечать действующим санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Регулярное проведение промежуточной или окончательной изоляции уплотненного слоя ТБО. В качестве изолирующего материала можно использовать грунт, строительные отходы, битый кирпич, известь мел, штукатурку, древесину и др.

На территории свалки не допускается сжигание ТБО и должны быть приняты меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Осуществление контроля над содержанием отходов, привезённых на свалки. Недопустимость вывоза на них токсичных промышленных, крупных строительных и медицинских отходов.

На территории полигона должен быть предусмотрен приём твёрдых отходов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов (ЛПУ) (СП 2.1.7. 1038-01). Проблема санитарной очистки решается очень медленно. Составляющие этой проблемы:

- контейнерное хозяйство;

- недостаток техники;

- погрузка и транспортировка;

- переработка отходов;

- утилизация на полигоне.

В каждом муниципальном образовании проблема санитарной очистки и благоустройства должна решаться комплексно, скоординировано и системно — на основе разрабатываемых мероприятий и программ.

Оптимальная эксплуатация свалки ТБО будет обеспечиваться за счёт изъятия утильной фракции (пластмасса, стекло, цветные металлы и др.) и соответственно уменьшения объема размещаемых ТБО на 20-35%. Для этого потребуется усовершенствование селективного сбора ТБО.

Одним из важнейших элементов является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Необходимо расширение пропаганды среди всех слоёв населения о чрезвычайной важности для экологии и экономики района раздельного сбора ТБО. Сортировку мусора начинать на месте его образования, т.е. населением, что потребует проведение разъяснительной работы, как на местах (в жилищных участках), так и в средствах массовой информации; организацию контейнерных площадок, а в частном секторе организацию сбора и хранения мусора в мешках (например, разного цвета) и вывоз по расписанию или по заявке. Уплотнение мусора может осуществляться на местах сбора отходов мусороуборочной машиной, оборудованной специальными компакторами. Компакторы позволяют снизить объем отходов в 4-6 раз.

Необходима организация контроля над содержанием отходов, привезённых на полигон. Недопустимость вывоза на них токсичных промышленных отходов крупных строительных отходов.

Что касается токсичных промышленных отходов, то предлагается, по мере их накопления на территории предприятий до объёмов промышленного сырья передача их на последующую переработку или обезвреживание специализированными предприятиями в области или регионе.